EK-3

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ŞARTNAMESİ

HAZIR (MATBU) — İhlal ceza tutarları EK-1 Proje Bilgi Formu (F) bölümünde belirlenir

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

# 1. GENEL ESASLAR

1.1  YÜKLENİCİ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı ile işbu Şartname'ye eksiksiz uyar. Santral şantiyesi, ilgili mevzuat uyarınca YÜKLENİCİ'nin işvereni olduğu bir işyeri olarak SGK'ya bildirilir.

1.2  İşe başlamadan önce YÜKLENİCİ; işyeri tehlike sınıfına uygun İSG uzmanı görevlendirmesini, işyeri hekimi hizmetini, risk değerlendirmesini, acil durum planını ve sağlık gözetimi kayıtlarını tamamlar ve İŞ SAHİBİ'ne sunar.

1.3  Tüm çalışanlara işe başlamadan önce; işe giriş sağlık raporu, mesleki eğitim belgeleri, temel İSG eğitimi ve saha oryantasyon eğitimi verilmiş olur; kayıtları şantiyede hazır bulundurulur.

# 2. SAHA KURALLARI

2.1  Kişisel koruyucu donanım: Sahada baret, iş ayakkabısı (elektrikçiler için yalıtımlı), reflektif yelek zorunludur; işin niteliğine göre emniyet kemeri, eldiven, göz ve yüz koruyucu, ark koruyucu kıyafet kullanılır.

2.2  Yüksekte çalışma: 1,5 m üzeri çalışmalarda toplu koruma önceliklidir; kişisel bağlantı noktaları ve yaşam hatları projelendirilir. Yüksekte çalışma eğitim belgeleri zorunludur.

2.3  Elektriksel güvenlik: Gerilim altında çalışma yasaktır; kesme-ayırma-kilitleme-etiketleme (LOTO) prosedürü uygulanır. OG işlemleri yalnızca yetkilendirilmiş personelce, çalışma izni formuyla yapılır. DC tarafın gün ışığında enerjili olduğu tüm personele eğitimle bildirilir.

2.4  İş makineleri ve kaldırma: Operatör belgesi, periyodik kontrol raporları ve sapancı/işaretçi görevlendirmesi zorunludur. Kaldırma planı gerektiren işlerde plan İŞ SAHİBİ'ne sunulur.

2.5  Şantiye düzeni: Malzeme istifleri devrilmeye karşı sabitlenir; kazı kenarları korkulukla korunur; yangın söndürücüler trafo, pano, yakıt ve depolama alanlarında bulundurulur; sahada sigara içme alanları sınırlandırılır; alkol ve uyuşturucu kesinlikle yasaktır.

2.6  Sağlık ve hijyen: İçme suyu, tuvalet, soyunma ve dinlenme alanları mevzuata uygun sağlanır; ilk yardım dolabı ve sertifikalı ilk yardımcı bulundurulur; en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım planı acil durum planında yer alır.

# 3. RAPORLAMA, DENETİM VE KAZA BİLDİRİMİ

3.1  YÜKLENİCİ İSG uzmanı; aylık İSG raporunu (eğitimler, denetim bulguları, ramak kala olaylar, düzeltici faaliyetler) İŞ SAHİBİ'ne sunar. İŞ SAHİBİ ve Müşavir habersiz İSG denetimi yapabilir.

3.2  İş kazaları; mevzuattaki sürelerde SGK'ya, eş zamanlı olarak İŞ SAHİBİ'ne bildirilir; kök neden analizi 5 (beş) iş günü içinde sunulur. Ölümlü veya uzuv kayıplı kazalarda saha, inceleme tamamlanana kadar İŞ SAHİBİ talimatıyla durdurulabilir; bu duruş için süre uzatımı verilmez.

# 4. ÇEVRE YÖNETİMİ

4.1  Atık yönetimi: Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrıştırılır, lisanslı taşıyıcı/bertaraf firmalarıyla uzaklaştırılır ve ulusal atık yönetim kayıtları tutulur. Atık yağ, boya, ambalaj atıkları ve hafriyat için ilgili yönetmeliklere uyulur.

4.2  Toprak ve su koruması: Yakıt ve kimyasal depolama alanlarında sızdırmaz taban ve döküntü kiti bulundurulur; araç bakımı sahada yapılmaz; doğal drenaj hatları tıkanmaz.

4.3  Toz ve gürültü: Kuru dönemlerde yol sulaması yapılır; çalışma saatleri ve gürültü sınırlarında yerel düzenlemelere uyulur. ÇED kararı/eki taahhütler (varsa) aynen uygulanır.

# 5. İHLAL YAPTIRIMLARI

5.1  Aşağıdaki ihlal kategorilerinde, EK-1 Proje Bilgi Formu'nun (F) bölümünde tutarları belirlenen cezalar, Sözleşme Madde 13.4 ve 17.5 uyarınca uygulanır; ihlalin tekrarında tutarlar iki katına çıkarılabilir ve ilgili personel sahadan uzaklaştırılır:

| Kategori A — Hayati risk | KKD'siz yüksekte çalışma, LOTO ihlali, gerilim altında çalışma, emniyetsiz kaldırma (olay başına ceza + işin durdurulması) |
| --- | --- |
| Kategori B — Ciddi ihlal | Belgesiz operatör/personel çalıştırma, periyodik kontrolsüz ekipman, risk değerlendirmesi dışı iş (olay başına ceza) |
| Kategori C — Genel ihlal | KKD eksikliği, düzensiz istif, uyarı levhası eksikliği, hijyen ihlalleri (olay başına ceza) |
| Kategori D — Çevre ihlali | İzinsiz atık dökümü, sızıntı/döküntü bildirmeme, ÇED taahhüdü ihlali (olay başına ceza + yasal sorumluluk YÜKLENİCİ'de) |

5.2  Cezaların uygulanması, İŞ SAHİBİ'nin işi durdurma (Madde 13.4), fesih (Madde 24.1) ve tazminat haklarını ortadan kaldırmaz.